ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Оксифлекс 2100 (OXIFLEX 2100) - ОДНОКОМППОНЕНТНЫЙ, ПЛАСТИЧНЫЙ, УСТОЙЧИВЫЙ К ВОДЕ И ГАЗУ СИНТЕТИЧЕСКИЙ СОСТАВ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ АКТИВНЫХ ТЕЧЕЙ И УПЛОТНЕНИЯ ВВОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАПОРОМ

Описание:

Oxiflex 2100 (Оксифлекс 2100)- состав, предназначенный для изоляции вводов труб и кабелей от проникновения газов, влаги, стоячей воды и грунтовых вод. Материал представляет собой нетоксичный, однокомпонентный, эластичный, устойчивый к воде и газу синтетический состав. Состав хорошо схватывается на сухих и мокрых бетонных, кирпичных, ПВХ и других поверхностях. Нанесение предварительного праймера не требуется. Материал остаётся постоянно пластичным. Состав не создает внутренних напряжений при растяжении и при контакте с водой.

Область применения:

Изоляция вводов труб и кабелей от проникновения газов, влаги, стоячей воды и грунтовых вод. Устранение активных течей, в том числе под давлением. Состав применим как в промышленном строительстве (кабели с защитным армированием, кабели связи, трубы центрального теплоснабжения, паропроводы, трубы для сточных вод, питьевого водоснабжения и др.), так и в сфере ЖКХ.

Свойства:

Требуется минимальная подготовка поверхности

Наносится как на сухие, так и на мокрые поверхности

Имеет адгезию к бетону, металлу, пластику, ПВХ, полиэтилену

Не оказывает температурного воздействия на кабель

Не затвердевает и не имеет ограничений по времени жизни, ремонтопригоден

Не пропускает воду и газ

Нетоксичен и безопасен для окружающей среды

Срок службы не ограничен

Остается всегда пластичным

Не требует специальных инструментов для нанесения

Нет лишних отходов (пасту можно использовать повторно)

Моментальное действие (нет времени реакции)

Нет испарений и химических реакций (не токсичен)

Адаптируется к небольшим подвижкам труб и кабелей

Позволяет добавлять и убирать кабели в любое время/

Технология применения:

Перед нанесением, поместите герметик вместе с упаковкой в теплую воду и нагрейте до температуры +30 ÷ +40°С. Это необходимая мера для достижения нужной консистенции продукта. Элементы ввода коммуникаций должны быть очищены от посторонних частиц, песка и загрязнений.

Если в одной гильзе герметизируется одновременно несколько кабелей, то их необходимо развести между собой жгутом толщиной мин. 10 мм и макс. 40 мм.

Закачать герметик слоем толщиной 100 мм. После остановки течи зацементировать остаток пространства слоем 50 мм заподлицо со стеной, предварительно убрав остатки герметика с гильзы и кабеля.

Если возникает необходимость ввести в полость новые кабели, пломба из ремонтного состава удаляется, и новые кабели пропускают прямо сквозь существующий состав OXIFLEX 2100 м. Затем, при необходимости, еще раз промазывают место ввода кабелей OXIFLEX 2100 (ОКСИФЛЕКС).

Расход:

Около 1,6 кг герметика на 1 литр объема.

Упаковка:

Поставляется в картриджах по 850 г. В коробке 20 картриджей.

Хранение:

В закрытой заводской упаковке при комнатной температуре.

| Технические характеристики: | Показатели |
| --- | --- |
| Консистенция | Пастообразная |
| Температура окружающей среды при нанесении, (температура основания) 0С | От +5 до +35 |
| Температурный интервал эксплуатации после нанесения, 0С | От -60 до +50 |